| Boa Viagem · Sertão Central | PROGRAMA DE AUTOCONTROLE · MHBV-07 Manual do Programa de Autocontrole BPF · PPHO · APPCC — Entreposto de mel MEL-HORANDO BOA VIAGEM (SIE/ADAGRI) |
| --- | --- |

| VERSÃO | MHBV 071026 (07/10/2026) · edição executiva |
| --- | --- |
| ESCOPO | Programa de Autocontrole (PAC): BPF, PPHO e APPCC do entreposto de mel (630 m² úteis / ≈ 666 m² construídos, capacidade 350 t/ano) |
| APLICAÇÃO | Fase 0 (piloto SIE/ADAGRI em imóvel locado, 07/2027) e Fase 1 (entreposto próprio, SIE/ADAGRI). SIF/MAPA só na Fase 2, com revisão deste manual |
| VALIDAÇÃO | Obrigatória pelo Responsável Técnico (contrato até 15/01/2027) antes do protocolo SIE (01/04/2027) · assinatura PENDENTE |
| CLASSIFICAÇÃO | Uso técnico – controlado |

SÍNTESE EXECUTIVA - Programa exigido pela ADAGRI para o registro SIE (Portaria ADAGRI 962/2016, art. 5º): BPF (14 programas), PPHO e APPCC. - Fluxo do entreposto: recepção → amostragem/lab → decantação → filtração 40–80 mesh → descristalização ≤ 45 °C → envase sachê/tambor → expedição. - APPCC com 3 PCCs: recepção/resíduos (PNCRC, 1 amostra por lote de cooperado, lab ISO/IEC 17025), filtração e descristalização. - Limites da IN MAPA 11/2000 conferidos no texto oficial em 30/09/2026 (tabela C.2A). Minuta: frequências e limites operacionais só valem com a assinatura do RT (pendente).

I   COMO USAR ESTE MANUAL

1.  Este manual reúne, num só documento, os três programas que a ADAGRI (SIE) exige de quem beneficia mel. Na Fase 2 (SIF/MAPA) ele será revisado:

- Parte A — BPF (Boas Práticas de Fabricação): as 14 regras da casa.

- Parte B — PPHO (Procedimento Padrão de Higiene Operacional): como limpar, antes e durante o turno.

- Parte C — APPCC (Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle): os pontos do processo onde um erro chega ao consumidor e como travá-los.

NOTA PRÁTICA BPF são as regras da cozinha. PPHO é o jeito certo de lavar a louça. APPCC é o porteiro que fica nas portas onde o perigo entra.

Base legal

| Norma | O que exige |
| --- | --- |
| Lei federal 1.283/1950 · Decreto 9.013/2017 (RIISPOA) | Inspeção de produtos de origem animal; autocontroles do estabelecimento |
| Lei federal 14.515/2022 | Programas de autocontrole dos agentes regulados da defesa agropecuária |
| Portaria SDA/MAPA 795/2023, alterada pela Portaria SDA/MAPA 1.439/2025 | Normas higiênico-sanitárias e tecnológicas para produtos de abelhas: fluxo sem contaminação cruzada (art. 6º, IX); dependências mínimas (art. 7º); barreira sanitária obrigatória (art. 6º, XIV), que pode ser seca (art. 12); umidade no próprio estabelecimento (art. 24, p. único) e em todo lote recebido (art. 74); decantação (art. 34, II), filtração de 40 a 80 mesh (art. 26, II e art. 34, III, incluído pela Port. SDA/MAPA 1.439/2025) e registro tempo × temperatura com HMF antes e depois (art. 34, I, "a" e "b"); cadastro, documento de origem, auditoria do apicultor, antifraude, descaracterização e re-beneficiamento (arts. 65, 69, 73, 75, 86 e 88 — Adendo VI); proibição de desumidificar para corrigir umidade (art. 85) |
| Instrução Normativa MAPA 11/2000 | Regulamento técnico de identidade e qualidade do mel: limites físico-químicos (Anexo, item 4.2), aditivos proibidos (item 5) e métodos de análise (item 10) |
| Portaria MAPA 368/1997 | Condições higiênico-sanitárias e BPF para estabelecimentos elaboradores |
| Portaria MAPA 46/1998 | Sistema APPCC para produtos de origem animal |
| Resolução DIPOA/SDA 10/2003 | Programa PPHO |
| Lei estadual CE 17.172/2020 | Inspeção estadual (SIE/ADAGRI): nenhum estabelecimento funciona sem registro; venda só no Ceará |
| Portaria ADAGRI 962/2016 | Obriga os programas de autocontrole (14 elementos, art. 5º) |

2.  Aviso: esta é uma minuta técnica. Frequências, concentrações e limites operacionais devem ser validados e assinados pelo Responsável Técnico (RT) e ajustados aos equipamentos reais antes do protocolo SIE. Assinatura do RT: PENDENTE.

II   PARTE A — BPF: OS 14 PROGRAMAS

3.  Cada programa segue a mesma estrutura: objetivo → como fazemos → quem faz → onde anota → o que fazer se der errado. A numeração segue o art. 5º da Portaria ADAGRI 962/2016.

Programa 01 — Manutenção de instalações e equipamentos

| Campo | Procedimento |
| --- | --- |
| Objetivo | Nada quebrado, descascado ou enferrujado em contato com o mel. |
| Como fazemos | Inspeção visual semanal de piso, paredes, forro, telas e equipamentos inox; plano de manutenção preventiva por equipamento. |
| Responsável | Líder de produção (serviço externo sob contrato quando necessário) |
| Registro | RG-01 Manutenção |
| Ação corretiva | Isolar a área, consertar e registrar; se afetou produto, segregar o lote. |

NOTA PRÁTICA Como a casa: telha quebrada hoje é goteira amanhã. Conserta enquanto é pequeno.

Programa 02 — Vestiários, sanitários e barreira sanitária

| Campo | Procedimento |
| --- | --- |
| Objetivo | Ninguém entra na produção sem lavar e secar as mãos e trocar o calçado da rua pela bota exclusiva da área limpa. |
| Como fazemos | Barreira SECA, sem pedilúvio nem lava-botas (Portaria SDA/MAPA 795/2023, art. 6º, XIV e art. 12: água no piso aumenta a umidade e o risco de fermentação do mel). Sequência: 1) no lado "sujo", tirar o calçado e a roupa da rua; 2) passar o banco de transposição e calçar a bota branca exclusiva, que nunca sai da área limpa; 3) vestir uniforme limpo, touca e, quando indicado, máscara; 4) lavar as mãos em pia de acionamento não manual, com sabonete líquido, secar com papel descartável e aplicar álcool 70%. Visitante usa propé descartável. Piso da barreira limpo a seco ou com pano úmido e seco em seguida. |
| Responsável | Líder de produção |
| Registro | RG-02 Barreira sanitária |
| Ação corretiva | Barrar a entrada até cumprir o procedimento; reabastecer insumos; bota que saiu da área limpa volta só depois de lavada e seca no vestiário. |

NOTA PRÁTICA É o capacho da colmeia: a abelha limpa as patas antes de entrar.

Programa 03 — Iluminação

| Campo | Procedimento |
| --- | --- |
| Objetivo | Luz suficiente para ver sujeira e defeito, sem risco de vidro cair no mel. |
| Como fazemos | Luminárias com proteção contra estilhaço nas salas de processo; verificação mensal de lâmpadas e protetores. |
| Responsável | Líder de produção |
| Registro | RG-01 Manutenção |
| Ação corretiva | Trocar a lâmpada ou o protetor; se quebrou sobre o produto, descartar o que estiver exposto. |

NOTA PRÁTICA Ninguém escolhe feijão no escuro.

Programa 04 — Ventilação

| Campo | Procedimento |
| --- | --- |
| Objetivo | Ar sem condensação, sem pó e sem insetos. |
| Como fazemos | Aberturas com tela inox ≤ 1,5 mm e portas com fresta ≤ 6 mm (critério de projeto, MHBV-03); controle de umidade nas salas de decantação e envase. |
| Responsável | Líder de produção |
| Registro | RG-04 Ambiente |
| Ação corretiva | Limpar ou trocar a tela; secar a condensação antes de reiniciar. |

NOTA PRÁTICA Casa abafada mofa, e mel também pega umidade do ar.

Programa 05 — Água de abastecimento

| Campo | Procedimento |
| --- | --- |
| Objetivo | Água potável em todo ponto de uso. |
| Como fazemos | Cloro residual livre medido diariamente em pontos de coleta; potabilidade em laboratório conforme o padrão federal; limpeza da caixa-d'água a cada 6 meses. |
| Responsável | Analista de laboratório (CQ) |
| Registro | RG-05 Água |
| Ação corretiva | Parar o uso do ponto, corrigir a cloração e refazer a análise. |

NOTA PRÁTICA Água suja lava a panela e suja de novo.

Programa 06 — Resíduos e efluentes

| Campo | Procedimento |
| --- | --- |
| Objetivo | Lixo e água de lavagem longe do mel. |
| Como fazemos | Lixeiras com tampa e pedal; retirada diária; cera e borra destinadas; efluente segue o projeto aprovado. |
| Responsável | Auxiliar de limpeza |
| Registro | RG-06 Resíduos |
| Ação corretiva | Retirar na hora e limpar o local. |

NOTA PRÁTICA Lixo parado chama formiga e mosca, que chamam problema.

Programa 07 — Controle integrado de pragas

| Campo | Procedimento |
| --- | --- |
| Objetivo | Nenhuma praga dentro da área de processo. |
| Como fazemos | Empresa controladora licenciada; mapa de iscas e armadilhas só na área externa e nas áreas não produtivas; vedação de portas (fresta ≤ 6 mm). |
| Responsável | Analista de laboratório (CQ) |
| Registro | RG-07 Pragas + laudos |
| Ação corretiva | Acionar a empresa, fechar o acesso e avaliar o produto exposto. |

NOTA PRÁTICA Formiga acha mel em qualquer fresta. Fechar a fresta vale mais que matar a formiga.

Programa 08 — Limpeza e sanitização

| Campo | Procedimento |
| --- | --- |
| Objetivo | Toda superfície limpa antes e durante o uso. |
| Como fazemos | Ver Parte B (PPHO). |
| Responsável | Líder de produção |
| Registro | RG-08 PPHO |
| Ação corretiva | Ver Parte B. |

NOTA PRÁTICA Lavar a panela antes de cozinhar, não depois.

Programa 09 — Higiene e saúde dos operários

| Campo | Procedimento |
| --- | --- |
| Objetivo | Quem está doente não toca no mel. |
| Como fazemos | Atestado de saúde ocupacional (ASO) em dia; uniforme claro e limpo, touca, sem adornos; unhas curtas; treinamento de admissão e reciclagem. |
| Responsável | Administrativo + líder de produção |
| Registro | RG-09 Saúde e treinamento |
| Ação corretiva | Afastar da manipulação; registrar. |

NOTA PRÁTICA A abelha doente é posta para fora da colmeia para proteger as outras.

Programa 10 — Procedimentos sanitários operacionais

| Campo | Procedimento |
| --- | --- |
| Objetivo | Durante o turno, nada suja o que está limpo. |
| Como fazemos | Ver Parte B (PPHO operacional). |
| Responsável | Líder de produção |
| Registro | RG-08 PPHO |
| Ação corretiva | Ver Parte B. |

NOTA PRÁTICA Cozinheiro que limpa enquanto cozinha não deixa a pia virar montanha.

Programa 11 — Matéria-prima e embalagem

| Campo | Procedimento |
| --- | --- |
| Objetivo | Só entra mel de apicultor cadastrado e embalagem aprovada para alimento. |
| Como fazemos | Só entra mel de cooperado com apiário cadastrado; baldes e tambores de uso exclusivo para alimento, tambor com verniz sanitário íntegro (proibido galvanizado ou cobre); 1 amostra por lote de cooperado para o plano de resíduos (C.6); laudo de aptidão da embalagem (sachê e tambor) a cada entrega. |
| Responsável | Recepção |
| Registro | RG-11 Recepção |
| Ação corretiva | Recusar ou segregar o lote; notificar o cooperado. |

NOTA PRÁTICA Cozinheira boa escolhe o tomate na feira. Não adianta caprichar no molho com tomate podre.

Programa 12 — Controle de temperaturas

| Campo | Procedimento |
| --- | --- |
| Objetivo | Mel aquecido só no limite do plano, com tempo e temperatura anotados. |
| Como fazemos | Estufa com datalogger e alarme: alvo 40 °C, máximo 45 °C (critério de projeto); binômio tempo × temperatura registrado e embasado no PAC (Portaria SDA/MAPA 795/2023, art. 34, I, "a" e "b"). |
| Responsável | Operador de processo |
| Registro | RG-12 Temperatura |
| Ação corretiva | Parar o aquecimento; amostrar HMF; segregar se passar do limite. |

NOTA PRÁTICA Mel é como leite no fogo: passou do ponto, estraga e não tem volta.

Programa 13 — Calibração de instrumentos

| Campo | Procedimento |
| --- | --- |
| Objetivo | Instrumento que mede certo. |
| Como fazemos | Refratômetro, termômetros e balanças calibrados ou aferidos conforme plano anual; certificado guardado. |
| Responsável | Analista de laboratório (CQ) |
| Registro | RG-13 Calibração |
| Ação corretiva | Tirar de uso; reavaliar o que foi medido desde a última aferição boa. |

NOTA PRÁTICA Balança errada rouba de alguém, do apicultor ou do cliente.

Programa 14 — Análise laboratorial e recolhimento (recall)

| Campo | Procedimento |
| --- | --- |
| Objetivo | Todo lote analisado e rastreável; se der problema, recolhe rápido. |
| Como fazemos | Físico-química interna por lote (umidade, HMF, diástase, cor, acidez, condutividade, cinzas), com os limites da tabela C.2A; resíduos em laboratório ISO/IEC 17025 (1 amostra por lote de cooperado, C.6); lote no sachê e no tambor; simulado de recall por ano. |
| Responsável | Analista de laboratório (CQ) |
| Registro | RG-14 Laboratório e recall |
| Ação corretiva | Bloquear o lote; acionar o recall; comunicar a ADAGRI. |

NOTA PRÁTICA Todo sachê tem "endereço de volta": o lote diz de qual balde e de qual apicultor veio.

III   PARTE B — PPHO: LIMPEZA E SANITIZAÇÃO

B.1 Sequência padrão (vale para toda superfície)

1.  Retirar os resíduos grossos: raspar a cera e escorrer o mel.

2.  Pré-enxaguar com água morna. Mel dissolve em água, não precisa de força.

3.  Lavar com detergente neutro próprio para indústria de alimentos e escova exclusiva.

4.  Enxaguar até não sobrar espuma.

5.  Sanitizar com produto registrado, na concentração e no tempo de contato da ficha técnica do fabricante.

6.  Secar: mel e água não se misturam, porque a umidade faz o mel fermentar.

NOTA PRÁTICA É o mesmo ritual da louça de casa: tira o resto, molha, ensaboa, enxágua e seca. A diferença é que aqui cada passo é anotado.

B.2 Plano por área

| Área / equipamento | Pré-operacional (antes do turno) | Operacional (durante) | Registro |
| --- | --- | --- | --- |
| Recepção de baldes e tambores | Piso e plataforma limpos e secos | Baldes e tambores limpos por fora antes de entrar | RG-08 |
| Virador de tambor e estufa de descristalização | Sequência B.1 nas partes de contato; datalogger funcionando | Limpar respingos; porta da estufa fechada | RG-08 + RG-12 |
| Decantadores e tanques | Sequência B.1; válvulas desmontadas | Tampados o tempo todo | RG-08 |
| Filtros e peneiras (40–80 mesh) | Lavados e íntegros (sem furo) | Trocar ou limpar se entupir; conferir se há furo | RG-08 + RG-C2 |
| Envasadora de sachê e envasadora de tambor | Sequência B.1 nas partes de contato | Limpar bicos a cada parada | RG-08 |
| Bancada e vidraria do laboratório | Limpa e seca; refratômetro aferido | Limpar após cada amostra | RG-08 + RG-13 |
| Pisos, ralos sifonados (Port. MAPA 368/1997, item 4.1.3.7), paredes | Lavados; ralos com tampa | Sem acúmulo de mel no chão | RG-08 |
| Mãos dos operadores | Lavagem na barreira sanitária | A cada retorno à sala e após tocar algo sujo | RG-02 |

B.3 Verificação

- Inspeção visual pré-operacional antes de liberar o turno. Nada começa sem o "OK" do líder no RG-08.

- Verificação do RT: semanal na Fase 0 (piloto) e mensal quando o sistema estiver estável.

- Não conformidade: limpar de novo, registrar e, se o produto foi afetado, segregar o lote.

IV   PARTE C — APPCC

C.1 Equipe APPCC

4.  Coordenador: Responsável Técnico. Membros: líder de produção, analista de laboratório (CQ) e recepção.

C.2 Descrição do produto

| Item | Descrição |
| --- | --- |
| Produto | Mel de Apis mellifera, puro, decantado e filtrado |
| Apresentação | Sachês de 400 g, 700 g e 1,4 kg (≈ 60% do volume) e tambor de 300 kg com verniz sanitário (granel, ≈ 40%); venda no Ceará (SIE) |
| Padrão | IN MAPA 11/2000 — limites conferidos na tabela C.2A |
| Uso | Consumo direto e culinário (sachê); granel para processadores e compradores institucionais |
| Consumidor sensível | Crianças menores de 1 ano (orientação no rótulo recomendada, a confirmar pelo RT) |

C.2A Limites da IN MAPA 11/2000 (conferidos no texto oficial em 30/09/2026)

| Parâmetro | Limite (mel floral · melato) | IN 11/2000 |
| --- | --- | --- |
| Umidade | máx. 20 g/100 g | Anexo, 4.2 · maturidade |
| Açúcares redutores | mín. 65 g/100 g · melato mín. 60 g/100 g | Anexo, 4.2 · maturidade |
| Sacarose aparente | máx. 6 g/100 g · melato máx. 15 g/100 g | Anexo, 4.2 · maturidade |
| Sólidos insolúveis em água | máx. 0,1 g/100 g (0,5 g/100 g só para mel prensado em venda direta) | Anexo, 4.2 · pureza |
| Minerais (cinzas) | máx. 0,6 g/100 g · melato máx. 1,2 g/100 g | Anexo, 4.2 · pureza |
| Pólen | presença obrigatória de grãos de pólen | Anexo, 4.2 · pureza |
| Fermentação | sem indícios de fermentação | Anexo, 4.2 · deterioração |
| Acidez livre | máx. 50 mEq/kg | Anexo, 4.2 · deterioração |
| Atividade diastásica | mín. 8 (Göthe); mín. 3 se HMF ≤ 15 mg/kg | Anexo, 4.2 · deterioração |
| Hidroximetilfurfural (HMF) | máx. 60 mg/kg | Anexo, 4.2 · deterioração |
| Aditivos | proibido qualquer aditivo | Anexo, item 5 |
| Métodos | umidade AOAC 969.38B · HMF AOAC 980.23 | Anexo, item 10 |

C.3 Fluxograma do processo

| Etapa | O que acontece | Controle |
| --- | --- | --- |
| 1. Recepção | Baldes ou tambores de cooperado com apiário cadastrado; pesagem; conferência do cadastro | PCC 1 |
| 2. Amostragem e laboratório | Umidade por lote no refratômetro (≤ 20 g/100 g; art. 24, p. único); 1 amostra por lote de cooperado para resíduos (ISO/IEC 17025); lote bloqueado até o laudo | PCC 1 + PC |
| 3. Decantação | Etapa obrigatória (Port. 795/2023, art. 34, II): tanque tampado; retirada da espuma e da borra | BPF |
| 4. Filtração | Filtro inox de 40 a 80 mesh (Port. 795/2023, art. 26, II e art. 34, III — inciso incluído pela Port. SDA/MAPA 1.439/2025) | PCC 2 |
| 5. Descristalização (se cristalizado) | Estufa: alvo 40 °C, máximo 45 °C, datalogger. [A CONFIRMAR com o RT: mel recebido cristalizado no tambor passa pela estufa antes da decantação] | PCC 3 |
| 6. Envase e lote | Sachê (400 g, 700 g, 1,4 kg) e tambor de 300 kg; lote e validade; detector de metais na linha de sachê | BPF + rastreio |
| 7. Armazenagem e expedição | Palete ≥ 0,15 m do piso; ≤ 30 °C; PEPS por lote; NF-e com lote; venda só no Ceará | BPF |

NOTA PRÁTICA O fluxo anda só para a frente, como fila de banco: quem já foi atendido não volta para a fila. O mel sujo nunca cruza o caminho do mel limpo.

C.4 Análise de perigos

| Perigo | Tipo | Onde entra | Como se controla |
| --- | --- | --- | --- |
| Resíduos de antibióticos e agrotóxicos | Químico | Recepção (vem do apiário) | Cadastro e orientação do cooperado + 1 amostra por lote de cooperado em laboratório ISO/IEC 17025 → PCC 1 |
| Fragmentos de abelha, cera, madeira | Físico | Baldes e tambores recebidos | Decantação + filtração de 40–80 mesh com tela íntegra → PCC 2 |
| Metal (desgaste de equipamento) | Físico | Envase | Detector de metais na linha de sachê (RDC 623/2022) → PPR (controle de perigo físico; não é PCC) |
| Superaquecimento (HMF alto, perda de enzimas) | Químico / qualidade | Descristalização | Tempo × temperatura registrados → PCC 3 |
| Fermentação por umidade alta | Qualidade | Recepção e armazenagem | Umidade ≤ 20 g/100 g na recepção; sala seca → PC |
| Contaminação por pragas e manipulação | Biológico / físico | Todas as etapas | BPF (Parte A) e PPHO (Parte B) |

C.5 Plano dos Pontos Críticos de Controle

| PCC | Limite crítico | Monitoramento | Ação corretiva | Registro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PCC 1 · Recepção (resíduos químicos) | Cooperado com apiário cadastrado e sem pendência + laudo ISO/IEC 17025 do lote dentro dos limites do PNCRC | Conferência de cadastro a cada entrega; 1 amostra por lote de cooperado para o laboratório externo | Lote segregado e bloqueado até o laudo; se reprovar, descarte ou devolução + suspensão do fornecedor | RG-C1 |
| PCC 2 · Filtração | Tela de 40 a 80 mesh sem furo nem rasgo | Inspeção visual da tela no início, a cada troca de lote e no fim do turno | Tela furada: parar, trocar e refiltrar tudo desde a última inspeção OK | RG-C2 |
| PCC 3 · Descristalização | Alvo 40 °C, máximo 45 °C (critério de projeto) e tempo máximo definido pelo RT, validados com HMF ≤ 60 mg/kg (IN MAPA 11/2000) | Leitura de temperatura com registro contínuo ou a cada 15 min | Parar o aquecimento; análise de HMF; se > 60 mg/kg, não vender como mel de mesa (Anexo da Port. SDA/MAPA 1.439/2025: HMF alto com diástase conforme → uso industrial; HMF e diástase fora → condenado — Adendo VI.2); HMF antes e depois de cada ciclo (art. 34, I, "b") | RG-12 / RG-C3 |

NOTA PRÁTICA O PCC é o porteiro da balada: confere quem entra (PCC 1), passa na peneira (PCC 2) e não deixa a festa esquentar demais (PCC 3). Se ele falha, o problema chega à mesa do cliente.

C.6 Plano de resíduos (PNCRC) — laboratório externo ISO/IEC 17025

| Item | Regra |
| --- | --- |
| Amostragem | 1 amostra por lote de cooperado, coletada na recepção, lacrada e identificada (RG-11 e RG-C1) |
| Laboratório | Externo, acreditado ISO/IEC 17025 · cotação em nov/2026 (Eurofins, Mérieux, SGS) |
| Escopo analítico | Antibióticos e agrotóxicos do PNCRC vigente do MAPA · lista de analitos e limites [A CONFIRMAR com o RT e o laboratório] |
| Orçamento | R$ 40 mil/ano (NÚMEROS MHBV 1.0) |
| Decisão | Lote bloqueado até o laudo; reprovado: descarte ou devolução + suspensão do cooperado; comunicação à ADAGRI [prazo A CONFIRMAR] |
| Registro | RG-C1 (PCC 1) e RG-14 (laboratório) |

C.7 Verificação e revisão

- O RT revisa os registros RG-C1 a RG-C3 toda semana.

- Auditoria interna do PAC a cada 6 meses.

- Revisão do plano sempre que mudar equipamento, fornecedor, produto ou norma.

V   ANEXO — LISTA DE REGISTROS (PLANILHAS)

| Código | Registro | Frequência |
| --- | --- | --- |
| RG-01 | Manutenção e iluminação | Semanal / mensal |
| RG-02 | Barreira sanitária e higiene das mãos | Diária |
| RG-04 | Ambiente (umidade, telas e vedação) | Diária |
| RG-05 | Água (cloro residual) | Diária |
| RG-06 | Resíduos | Diária |
| RG-07 | Controle de pragas | Conforme visita + mensal |
| RG-08 | PPHO pré-operacional e operacional | Por turno |
| RG-09 | Saúde e treinamento | Admissão + anual |
| RG-11 | Recepção de mel (1 amostra por lote de cooperado) | Por lote |
| RG-11B | Recepção de embalagens (sachê e tambor) | Por entrega |
| RG-12 | Temperatura | Contínua ou a cada 15 min |
| RG-13 | Calibração | Conforme plano anual |
| RG-14 | Laboratório e recall | Por lote / anual |
| RG-C1 a C3 | Monitoramento dos PCCs | Conforme a Parte C |

VI   ADENDO MHBV 011026 — OBRIGAÇÕES DA PORTARIA 795/2023 E DESTINO DO MEL FORA DO PADRÃO

5.  Este adendo incorpora ao PAC as obrigações da Portaria SDA/MAPA 795/2023, alterada pela Portaria SDA/MAPA 1.439/2025, apontadas na auditoria de 30/09/2026 (MHBV-16, Parte 2). Onde houver diferença, prevalece sobre o texto anterior deste manual. Frequências marcadas como critério de projeto valem só com a assinatura do RT.

VI.1 Obrigações da Portaria 795/2023 incorporadas ao PAC

| Base (Port. 795/2023) | O que exige | Como o entreposto cumpre |
| --- | --- | --- |
| Art. 65, I a VII | Cadastro do fornecedor: nome; CPF/CNPJ; endereço; localização georreferenciada de cada apiário; nº de colmeias por apiário; cadastro do apiário no órgão de defesa sanitária; local de extração | Ficha do cooperado (MHBV-00D) completa antes da 1ª entrega. Sem cadastro = não recebido (RG-11) |
| Art. 69 | Documento de origem do mel recebido (nota fiscal do fornecedor) | Campo "NF / documento" no RG-11. Forma no ato cooperativo [NÃO CONFIRMADO: definir com contador e RT] |
| Art. 73 e p. único | Verificação prévia das boas práticas apícolas do novo fornecedor e auditoria periódica dos apicultores | Visita ao apiário antes da 1ª entrega e 1 vez por ano por cooperado (frequência = critério de projeto; RT valida) |
| Art. 74 | Umidade de todo lote recebido, com plano de amostragem validado por metodologia internacionalmente reconhecida | Refratômetro corrigido a 20 °C em 100% dos lotes; plano de amostragem definido pelo RT (RG-11) |
| Art. 75 | PAC com as análises, inclusive indicadores de fraude, frequências amostrais e parâmetros sensoriais e físico-químicos do RTIQ | Plano antifraude do MHBV-16 (5.3 e 5.4): balanço de massa kg ÷ colmeias, sacarose, HMF e diástase por cooperado, ensaio isotópico em laboratório externo para lote suspeito (frequências = critério de projeto; RT valida) |
| Art. 86 | Descaracterização do produto condenado | Mel condenado é descaracterizado e destinado com rastreabilidade (art. 77); registro no RG-14 |
| Art. 88 | Mel cristalizado recolhido do comércio pode ser re-beneficiado: dentro da validade, sem ampliar a validade, com verificação prevista no PAC | Só com HMF e diástase antes da liberação; validade original mantida |
| Art. 34, I, "b" | Processo térmico validado no PAC por HMF antes e depois do aquecimento | PCC 3: HMF antes e depois de cada ciclo da estufa (RG-C3) |
| Art. 6º, XIV e art. 12 | Barreira sanitária obrigatória (XIV), que pode ser seca (art. 12) | Programa 02 · RG-02 |
| Art. 26, II e art. 34, III | Filtro ou peneira de 40 a 80 mesh (art. 26, II); filtração como etapa obrigatória descrita no PAC (art. 34, III, incluído pela Port. SDA/MAPA 1.439/2025) | PCC 2 · RG-C2 |

VI.2 Destino do mel fora do padrão (Anexo da Portaria SDA/MAPA 1.439/2025)

| Situação do lote | Destino |
| --- | --- |
| Umidade > 20 e ≤ 23 g/100 g, demais parâmetros conformes | Aproveitamento condicional ou mel para uso industrial |
| Umidade > 23 g/100 g | Condenado (não comestível) — leitura da tabela do Anexo; RT confirma |
| HMF acima do padrão com diástase conforme | Mel para uso industrial |
| HMF e diástase fora do padrão | Condenado |
| Diástase fora com HMF conforme | Mel para uso industrial |
| Acidez > 50 e ≤ 80 mEq/kg ou início de fermentação | Mel para uso industrial |
| Mel de alimentação artificial exclusiva | Condenado |
| Regras gerais | Proibido corrigir umidade com desumidificador (art. 85) ou misturar com mel bom; mel industrial rotulado "mel para uso industrial", sem origem floral (art. 51, I); destino registrado com rastreabilidade (art. 77) |

6.  Estabelecimento: COOPERATIVA APÍCOLA MEL-HORANDO BOA VIAGEM · entreposto de mel sob SIE/ADAGRI nº ________. Validação técnica (RT: assinatura PENDENTE):

| RESPONSÁVEL TÉCNICO Nome: ________ (contratação até 15/01/2027) Conselho / nº de registro ART/TRT | PRESIDENTE DA COOPERATIVA COOP MEL-HORANDO |
| --- | --- |

✓ Para assinatura digital com certificado ICP-Brasil ou assinatura eletrônica gov.br.